AHB70XXT16-3531 V2.01 / HiSilicon Hi3531

Технический паспорт, архитектура, результаты reverse engineering и руководство по восстановлению

Версия 3.0 — контрольная точка 10.09.2026

Назначение: сохранить достаточно технических сведений, чтобы продолжить разработку с текущей точки или восстановить рабочий результат после потери промежуточных файлов. Версия 3.0 добавляет результаты эволюции Home Computer до 0.6.1, физически доказанный exec-based графический lifecycle, SDL 1.2 backend, графический Matrix Brandy, native SDL-приложения, Boot Kit 0.7 и актуальный handoff для порта FBZX.

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА — VERSION 3.0 На 10.09.2026 автономная среда H3531 Home Computer дошла до milestone 0.6.1. Физически доказаны direct HIFB graphics, USB keyboard/mouse/storage/hub, графический Matrix Brandy через custom SDL 1.2, native ARM SDL app, exec-based exclusive graphics session и resumable FILES. Windows Boot Kit 0.7 автоматически перехватывает factory U-Boot по физическому PHY-маркеру, грузит kernel + H3531.IMG из RAM и остаётся полноценным UART terminal; пользователь подтвердил этот путь на реальной плате. Активная следующая задача — закончить сторонний ZX Spectrum emulator FBZX. Последний FBZX CI уже успешно собирает H3531 SDL 1.2 backend, но падает на следующем шаге сборки самого FBZX.

Примечание к версии 3.0: старые разделы 28–38 сохранены как исторический checkpoint 0.3.0. Актуальное состояние и handoff находятся в разделах 39–47.

# 1. Как читать этот документ

Документ разделяет подтвержденные факты, результаты reverse engineering и еще не закрытые вопросы. Это важно: часть ABI восстановлена по заводским модулям и проверена непосредственно на плате, а часть будущей архитектуры пока является планом.

| Метка | Смысл |
| --- | --- |
| [PROVEN] | Подтверждено реальным выводом команд, /proc, физическим экраном или содержимым заводского дампа. |
| [RE] | Восстановлено из заводских бинарных модулей/Sofia и затем частично или полностью проверено. |
| [OBSERVED] | Наблюдаемое поведение, причина которого еще не полностью формализована. |
| [PENDING] | Следующий этап; пока не считать рабочей частью системы. |

Главное правило восстановления Не начинать с прошивки SPI. Рабочая стратегия проекта — загружать заводской kernel и экспериментальный CramFS RAMDisk с USB, не выполнять saveenv и не менять постоянную flash до тех пор, пока новая система не станет воспроизводимой.

# 2. Содержание и быстрый маршрут

Аппаратная платформа, память, SPI, SATA, USB, сеть и UART.

Заводская цепочка загрузки и разметка 16-МиБ SPI NOR.

Рабочий внешний CramFS RAMDisk и точная команда USB-загрузки.

Заводские сервисы, Sofia, dvrHelper и watchdog.

Архитектура HiSilicon MPP: SYS -> VO -> HDMI -> HIFB -> /dev/fb0.

Точные ioctl-команды, payload и известные рабочие атрибуты 720P60.

Хронология probe v1-v7 и что доказал каждый этап.

Полностью воспроизводимая процедура получения изображения LINUX без Sofia.

USB-клавиатура/мышь, SATA и будущий rootfs на SSD.

Известные ловушки, нерешенные вопросы, контрольные хэши и план следующего этапа.

Эволюция H3531 Home Computer от Monitor 0.3.x до 0.6.1, включая exclusive exec session и resumable FILES.

Текущий SDL 1.2 H3531 backend: ARGB1555 framebuffer, cached scaler, dirty rectangles и evdev hot-plug.

Windows Boot Kit 0.7: автоматическая остановка U-Boot по физическому PHY-маркеру и постоянный UART-терминал.

Активный сторонний порт FBZX 3.1.0 и точный handoff для продолжения в новом чате.

# 3. Итоговая архитектура, которую уже удалось доказать

U-Boot 2010.06 (SPI)
        |
        |  USB FAT: zImage.img + внешний CramFS RAMDisk
        v
Linux 3.0.8 SMP / ARMv7 / Hi3531
        |
        | /usr/etc/loadmod -> vendor MPP kernel modules
        v
MMZ + hi3531_base + hi3531_sys
        |
        v
VO Dev0: VGA | HDMI, 720P@60
        |
        v
HDMI0: INIT -> OPEN -> factory-good ATTR
        |
        v
HIFB layer_0 /dev/fb0, ARGB1555, 1280x720, 16 bpp
        |
        v
userspace open + ioctl + mmap
        |
        v
Физический монитор: собственная картинка LINUX

Sofia = НЕ требуется для этой цепочки.

[PROVEN] Физический тест показал, что собственный userspace может управлять framebuffer после самостоятельной инициализации MPP/VO/HDMI. Это принципиально меняет роль платы: заводское DVR-приложение больше не является обязательным посредником для видеовывода.

# 4. Аппаратная платформа

| Компонент | Известное состояние |
| --- | --- |
| Плата | AHB70XXT16-3531 V2.01. |
| SoC | HiSilicon Hi3531, ARMv7, Linux видит 2 CPU / SMP. |
| DRAM | 4 x Samsung K4B1G1646G-BCK0. Физическая конфигурация согласуется с 512 MiB, но U-Boot сообщает DRAM: 256 MiB; vendor MMZ отдельно использует второй 256-MiB банк. |
| SPI NOR | Macronix MX25L128, 16 MiB. |
| SATA | 2 порта, AHCI, 3 Gbit/s; Linux создает ata1/ata2. Без подключенного накопителя link down. |
| USB | EHCI/OHCI; USB mass storage и HID работают. |
| Видео | VGA + HDMI через Hi3531 VOU/HDMI/HIFB. |
| UART | PL011, ttyAMA0; U-Boot и kernel console 115200. |
| Ethernet | PHY addr 0x02; U-Boot видел 100baseT FDX. |

## 4.1. CPU и kernel-visible machine

ARMv7 Processor [413fc090]
Machine: godnet
SMP: 2 processors
Kernel: Linux 3.0.8

Это старый vendor kernel. Для практической конверсии в PC на первом этапе разумно сохранять его, потому что именно в нем присутствуют рабочие Hi3531 VOU/HIFB/HDMI и SATA-драйверы.

## 4.2. Память: самое важное ограничение проекта

[PROVEN] Заводской bootargs содержит mem=130M. В Linux наблюдалось MemTotal около 125588 KiB и System RAM 0x80000000-0x881fffff. Vendor load3531 вычисляет остаток первого 256-MiB банка как MMZ и дополнительно регистрирует второй банк ddr1 размером 256 MiB с физическим адресом 0xC0000000.

Заводская логика load3531:
MEM_ALL=256
HVRMEM_OS=130
MEM_START = 0x80000000 + 130 MiB = 0x88200000
MEM_LEN   = 256 - 130 = 126 MiB

mmz.ko:
anonymous,0,0x88200000,126M : ddr1,0,0xC0000000,256M

[PROVEN] Активный HIFB framebuffer был размещен по адресу 0x882c7000 — то есть непосредственно в MMZ-области сразу за Linux System RAM. Это объясняет, почему userspace не владеет этой памятью напрямую, но получает к ней доступ через mmap драйвера /dev/fb0.

НЕ ДЕЛАТЬ Не менять mem=130M на mem=512M простым редактированием bootargs. Vendor memory layout двухбанковый и связан с MMZ; такое изменение может перекрыть память видеостека и привести к повреждению данных или нестабильности.

# 5. SPI NOR: заводской дамп и разметка

[PROVEN] Полный заводской дамп: AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin, размер 16 MiB, SHA-256 a563a5c6de065f520bf3d046dff741dc8e5ab72ebed99acd24347caa8d488790.

| Раздел | Размер | Offset | Length | Linux node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| boot | 512 KiB | 0x000000 | 0x080000 | mtdblock0 |
| romfs | 4 MiB | 0x080000 | 0x400000 | mtdblock1 |
| usr | 5632 KiB | 0x480000 | 0x580000 | mtdblock2 |
| web | 1536 KiB | 0xA00000 | 0x180000 | mtdblock3 |
| custom | 3 MiB | 0xB80000 | 0x300000 | mtdblock4 |
| logo | 256 KiB | 0xE80000 | 0x040000 | mtdblock5 |
| mtd | 1280 KiB | 0xEC0000 | 0x140000 | mtdblock6 |

Factory mtdparts:
hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)

Файловые системы: root/romfs — CramFS; /usr, /mnt/web, /mnt/custom — SquashFS; logo — CramFS; /mnt/mtd — JFFS2. Экспериментальный внешний root в RAM продолжает использовать заводские /usr и /mnt/custom из SPI, поэтому исходный полный дамп необходимо хранить как главный recovery-образ.

# 6. U-Boot и цепочка загрузки

[PROVEN] Bootloader: U-Boot 2010.06-svn302 (Nov 18 2015 - 10:29:23). Он поддерживает USB, FAT и TFTP. Команды SATA в данном U-Boot нет, поэтому финальная архитектура должна оставлять kernel вне SATA: SPI/U-Boot -> kernel -> rootfs на SATA.

Factory environment (ключевое):
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 e80000 40000;logoload 84000000;decjpg;fload;bootm 0x82000000

tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01

Factory bootcmd использует vendor-команду fload, а не обычное чтение kernel по фиксированному raw-offset. Для экспериментов это не требуется: kernel успешно загружается с FAT USB через fatload.

## 6.1. Заводской kernel image

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | zImage-original.img / на USB используется имя zImage.img |
| Формат | U-Boot legacy uImage, Linux/ARM, payload 2,406,808 bytes, полный файл 2,406,872 bytes. |
| Load address | 0x80008000 |
| Entry point | 0x80008000 |
| Дата заголовка | Tue Jun 28 09:05:09 2016 |
| SHA-256 текущей копии | f8d4f8d908a0211734c874816920db5b3c05baeaf89a2aa960ce17e8394ae9fa |

## 6.2. Проверенная безопасная USB-загрузка

usb start
fatload usb 0:1 0x82000000 zImage.img
fatload usb 0:1 0x83000000 AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-NOSOFIA-01.img
setenv initrd_high 0xffffffff
setenv bootargs mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rootfstype=cramfs ro mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
bootm 0x82000000 0x83000000

Важно Не выполнять saveenv во время лабораторных загрузок. Если состояние эксперимента стало неизвестным, безопаснее перезагрузиться в NOSOFIA и повторить известную последовательность, чем пытаться вслепую делать STOP/DISABLE ioctls.

# 7. Экспериментальные rootfs и почему выбран CramFS RAMDisk

[PROVEN] Попытки с CPIO initramfs на этом старом kernel были ненадежными. Зато U-Boot RAMDisk, содержащий CramFS, стабильно загружается с root=/dev/ram0 rootfstype=cramfs ro. Поэтому для recovery и экспериментов базовый формат — внешний CramFS RAMDisk.

| Образ | Назначение / статус |
| --- | --- |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-NOSOFIA-01.img | Главный чистый baseline: заводской root, но запуск Sofia подавлен. Предпочтительный образ для дальнейшей разработки. |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-LAB-01.img | Ранний lab root с UART shell; Sofia подавлена, dogtest исключен. |
| LAB-02 | Промежуточный автозапуск; не является текущей контрольной точкой. |
| LAB-03 | Автоматически запускает dogtest + Sofia + GUI; использовался для исследования framebuffer/input. Теперь нужен только как reference. |
| PC-TEST-01.bin | Экспериментальный полный SPI image. НЕ использовать для flashing в текущем процессе. |

Изменения в /var и созданные вручную /dev/input/event* в RAM-root являются временными и исчезают после reboot. USB-накопитель можно вынуть после загрузки CramFS, если он не смонтирован.

# 8. Заводский userspace: что делает DVR до Sofia

Factory rcS монтирует постоянные разделы, запускает /usr/etc/loadmod, затем ряд сервисов. Важные процессы, наблюдавшиеся в заводской логике: routedaemon, dogtest, BurnSataHub, telnetd, timecheck, macGuarder, netinit. Затем Sofia.tar.lzma распаковывается в /var/Sofia и запускается через dvrHelper.

Типовой финальный запуск заводского приложения:
cp /usr/bin/Sofia.tar.lzma /var/
cd /var
tar -axf Sofia.tar.lzma
chmod 777 /var/Sofia
dvrHelper /lib/modules /var/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &

/usr/etc/loadmod распаковывает modules.tar.lzma, добавляет board-specific extdrv.tar.lzma, запускает load3531 -i, затем sysctl_asic.sh и S81toe. Это сохраняется в NOSOFIA: мы удаляем только зависимость от Sofia как приложения, а не vendor kernel modules.

## 8.1. load3531: критические модули для нашего PC-пути

| Модуль | Роль |
| --- | --- |
| mmz.ko | Reserved-memory allocator; содержит framebuffer/MMZ память. |
| hiuser.ko | Vendor userspace/kernel glue. |
| hi3531_base.ko | MPP base. |
| hi3531_sys.ko | MPP SYS; требует SET_CONF перед INIT. |
| hi3531_tde.ko | 2D engine; пока не обязателен для простого mmap, но оставлен. |
| hi3531_vou.ko | Video Output Unit; VO Dev0. |
| hifb.ko | Linux framebuffer, /dev/fb0.../dev/fb6. |
| hi3531_hdmi.ko | HDMI transmitter/output. |

HIFB module parameters в рабочем vendor load3531:
video="hifb:vram0_size:4050,vram1_size:0,vram2_size:810,vram3_size:0,
       vram4_size:0,vram5_size:64,vram6_size:64"
softcursor="off"
apszLayerMmzNames="mmzname0","mmzname1",,"graphics",,"mmzname0"

Остальные DVR/video модули пока не сокращались до минимального набора. На следующем этапе их можно убирать группами только после появления автономного video-init и boot-test.

# 9. Watchdog и поведение Sofia

[OBSERVED] hiwdt загружается с default_margin=60 sec, nowayout=0, nodeamon=1. При NOSOFIA и без dogtest система переживала sleep 90, поэтому сам факт загрузки hiwdt не означает автоматический reset.

[OBSERVED] При запуске Sofia watchdog, по-видимому, активируется, а dogtest его обслуживает. В LAB-03 комбинация dogtest + Sofia переживала 90 секунд. Остановка/kill Sofia в некоторых опытах коррелировала с reboot/reset, поэтому во время старых Sofia-тестов ее не следовало принудительно останавливать.

Текущий вывод Для нового NOSOFIA graphics path Sofia вообще не требуется. Поэтому этот watchdog-сценарий больше не должен быть частью нормальной графической загрузки. Но до окончательной минимизации модулей не удалять hiwdt/службы без отдельного теста.

# 10. Периферия, уже проверенная под Linux

## 10.1. USB mass storage

USB-флешка надежно определяется как SCSI disk, но имя меняется после re-enumeration: в разных тестах она была /dev/sda1 и /dev/sdb1. Никогда не хардкодить sda1 без проверки.

cat /proc/partitions
ls -l /dev/sd*
mkdir -p /mnt/usb
mount -t vfat /dev/sdX1 /mnt/usb

Если partition виден в /proc/partitions, но device node отсутствует, mknod допускается только с фактическими major/minor из /proc/partitions. Не предполагать 8,1 вслепую.

## 10.2. USB клавиатура и мышь

| Устройство | Наблюдавшееся отображение |
| --- | --- |
| SIGMACHIP Usb Mouse | mouse0, event0; EVIOCGRAB успешно работал в h3531-gui-v2. |
| CASUE USB KB | два input interface; обычно kbd event1 и event2, номера могут сдвигаться. |

[PROVEN] Linux input stack usbhid/mousedev работает. Значит будущий GUI может получать клавиатуру и мышь напрямую через /dev/input/event*.

## 10.3. Ethernet

В Linux наблюдался eth0 MAC 00:12:12:90:02:E8 и IP 192.168.1.9. U-Boot environment содержит другой ethaddr 00:0b:3f:00:00:01; это различие следует учитывать при сетевой диагностике. U-Boot умеет TFTP и может использоваться как запасной recovery path.

## 10.4. SATA

ahci.0: ... 32 slots 2 ports 3 Gbps
ata1
ata2

[PROVEN] Kernel содержит рабочий AHCI driver. В тестах без SATA-накопителя оба link были down. Отдельный SSD еще не подключался и rootfs на SATA пока не реализован.

[ARCHITECTURE] Поскольку U-Boot не имеет SATA-команды, целевая схема: U-Boot/SPI или USB загружает kernel; kernel после AHCI init монтирует rootfs с SATA SSD. Это не требует учить U-Boot работать с SATA.

# 11. Видеостек Hi3531: фактически установленная логика

MPP SYS
  |
  +--> VO Dev0  -----> VGA
  |       |
  |       +----------> HDMI interface inside VOU
  |                       |
  |                       v
  |                    HDMI0 driver / PHY / EDID
  |
  +--> Graphics layer G4 / HC0
            |
            v
         HIFB layer_0
            |
            v
         /dev/fb0
            |
      open/ioctl/mmap
            |
            v
         userspace GUI

[PROVEN] /proc/umap/vo после нашего v6 показал Dev0=Y, Mux1=VGA, Mux2=HDMI, InfSync=720P@60. Graphics mapping: G4 -> Dev0, HC0 -> Dev0, HC1 -> Dev2.

# 12. HIFB: карта framebuffer-слоев

/proc/fb:
0 hifb
1 ovl1
2 hifb
3 ovl3
4 ovl4
5 hifb
6 hifb

| fb | Назначение / состояние |
| --- | --- |
| fb0 / layer_0 | Главный full-screen framebuffer Dev0. 1280x720, ARGB1555. Единственный доказанный основной PC-слой. |
| fb1 / ovl1 | vram1_size=0; не использовать как независимый full-screen buffer. |
| fb2 / layer_2 | 720x576, ~810 KiB; SD/PAL-oriented layer. |
| fb3 / ovl3 | vram3_size=0. |
| fb4 / ovl4 | vram4_size=0. |
| fb5 / layer_cursor_0 | Cursor layer; 32x32 в активной заводской конфигурации, 64 KiB. |
| fb6 / layer_cursor_1 | Cursor/auxiliary layer, 64 KiB; не full-screen. |

Итог: с текущей HIFB VRAM-разметкой нет второго свободного 1280x720 framebuffer для параллельного собственного GUI поверх Sofia. Именно поэтому правильный путь — убрать Sofia и владеть fb0 самостоятельно.

## 12.1. fb0 до и после первого открытия

| Состояние | Ключевые поля |
| --- | --- |
| До userspace open | Open count 0; Show OFF; line_length 5120; Displaying addr 0; max resolution 0,0. |
| После hifb-linux-test, процесс уже завершился | Open 0; Show OFF; line_length 2560; addr 0x882c7000; buffers 0x882c7000/0x88489000; max 1280x720; Alpha ON. |
| Во время hifb-linux-hold | Open 1; Show ON; line_length 2560; ARGB1555; 1280x720; физическая картинка видна. |

Разница между buffer[0]=0x882c7000 и buffer[1]=0x88489000 равна 0x1c2000 bytes, то есть ровно 1280 x 720 x 2 bytes. Это подтверждает 16-bpp frame size.

## 12.2. Известный рабочий framebuffer fingerprint

xres=1280
yres=720
bits_per_pixel=16
fix.line_length=2560
smem_start=0x882c7000
smem_len=4149248 (4052 KiB)
ColorFormat=ARGB1555
Alpha Enable=ON
Alpha0=0
Alpha1=255
Alpha Global=255
Display addr=0x882c7000
buffer[1]=0x88489000
max resolution=1280,720

Для ARGB1555 в нашем тесте alpha bit должен быть установлен. hifb-linux-hold использует 0xffff для white, 0x801f для blue и 0x83e0 для green.

# 13. Восстановленный MPP ioctl ABI

[RE + PROVEN] Команды ниже были восстановлены из заводских hi3531_sys.ko, hi3531_vou.ko и hi3531_hdmi.ko, затем проверены непосредственными ioctl-вызовами на плате.

| Команда | ioctl | Payload / заметка |
| --- | --- | --- |
| SYS_SET_CONF | 0x40045902 | u32 align; рабочее значение 16 |
| SYS_GET_CONF | 0x80045903 | u32 output |
| SYS_INIT | 0x00005900 | arg=NULL |
| VO_SET_FD_CONTEXT | 0x40044F72 | u32 context; Dev0=0 |
| VO_ENABLE | 0x00004F00 | Dev0 после context |
| VO_DISABLE | 0x00004F01 | Восстановлен, но в успешной цепочке не использовался |
| VO_SET_PUB_ATTR | 0x40404F02 | 64 bytes = 16 x u32 |
| VO_GET_PUB_ATTR | 0xC0404F03 | 64 bytes = 16 x u32 |
| HDMI_SET_FD_CONTEXT | 0x40046801 | u32 Id0=0 |
| HDMI_INIT | 0xC0086802 | 8 bytes = {0,0} в рабочем тесте |
| HDMI_OPEN | 0x00006804 | Id0 после context |
| HDMI_START | 0x00006806 | Восстановлен, но НЕ был вызван v7 |
| HDMI_STOP | 0x00006807 | Восстановлен, не использовался |
| HDMI_GET_ATTR | 0xC054680A | 84 bytes = 21 x u32 |
| HDMI_SET_ATTR | 0xC054680B | 84 bytes = 21 x u32 |

## 13.1. Обязательная системная последовательность

[PROVEN] SYS_INIT нельзя вызывать на чистом NOSOFIA сразу. v3 получил 0xA0028010. После SYS_SET_CONF(align=16) v4 получил SET_CONF=0, GET_CONF=0/readback 0x10 и SYS_INIT=0.

u32 align = 16;
ioctl(sysfd, SYS_SET_CONF, &align);   // 0
ioctl(sysfd, SYS_GET_CONF, &readback); // 0, readback=16
ioctl(sysfd, SYS_INIT, NULL);          // 0

После этого VO_SET_FD_CONTEXT(Dev0=0) и HDMI_SET_FD_CONTEXT(Id0=0) становятся доступны.

## 13.2. VO public attributes для рабочего режима

VO attr[16] known-good:
[0] = 0x00000000   background
[1] = 0x00000024   VGA | HDMI
[2] = 0x00000006   720P60
[3..15] = 0

ioctl(vofd, VO_SET_PUB_ATTR, attr) -> 0
ioctl(vofd, VO_GET_PUB_ATTR, readback) -> первые 3 слова совпадают
ioctl(vofd, VO_ENABLE, NULL) -> 0

[PROVEN] После этого /proc/umap/vo показывает Dev0 Y, VGA, HDMI, 720P@60 и interrupt rate около 60 Hz.

## 13.3. HDMI initialization и factory-good attributes

u32 hdmi_ctx = 0;
u32 init_payload[2] = {0,0};

ioctl(hdmifd, HDMI_SET_FD_CONTEXT, &hdmi_ctx) -> 0
ioctl(hdmifd, HDMI_INIT, init_payload)         -> 0
ioctl(hdmifd, HDMI_OPEN, NULL)                -> 0
ioctl(hdmifd, HDMI_GET_ATTR, attr)            -> 0

Сразу после INIT+OPEN, до SET_ATTR, default HDMI attributes были почти все нулевые; word[1]=1. На этом этапе /proc/umap/hdmi показывал Open=y, Start=n.

Factory-good HDMI_ATTR_S snapshot, 21 x u32 (84 bytes):
[00] 0x00000001
[01] 0x00000001
[02] 0x00000007
[03] 0x00000002
[04] 0x000000FF
[05] 0x00000000
[06] 0x00000001
[07] 0x00000000
[08] 0x00000000
[09] 0x0000BB80
[10] 0x00000000
[11] 0x00000010
[12] 0x00000000
[13] 0x00000001
[14] 0x00000001
[15] 0x00000000
[16] 0x00000000
[17] 0x00000000
[18] 0x00000000
[19] 0x00000000
[20] 0x00000000

[PROVEN] v7 передал именно этот 84-byte snapshot через HDMI_SET_ATTR и получил точный readback. После v7 /proc/umap/hdmi показал Start=y, HDMI PHY Output Enable, Video Output Enable, Video Format 720P_60, YCbCr444, Audio 48000 Hz, HDMI mode, AVI/AUD infoframes enabled.

Необычное наблюдение v7 не содержит HDMI_START ioctl, однако после HDMI_SET_ATTR состояние /proc/umap/hdmi стало Start=y. Это реальный факт этой версии драйвера, но внутреннюю причину пока не считать полностью объясненной. В будущем unified video-init должен проверять /proc/ioctl readback и не делать лишний START, пока поведение не формализовано.

# 14. Хронология reverse engineering: probe v1-v7

| Этап | Действие | Результат | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| v1, Sofia active | GET без per-file context | VO 0xA00F8001; HDMI 0xA0288002 | Показал, что raw GET ioctl recognized, но нужен fd context. |
| v2, Sofia active | SET_FD_CONTEXT(0) + GET | оба context=0; GET=0 | Сняты реальные рабочие VO/HDMI attrs Sofia. |
| v2, NOSOFIA | тот же context+GET | VO context 0xA00F8010; HDMI context 0xFFFFFFFF | MPP core еще не инициализирован. |
| v3, NOSOFIA | SYS_INIT напрямую | SYS_INIT=0xA0028010 | Нужен SYS_SET_CONF перед SYS_INIT. |
| v4 | SET_CONF(16), GET_CONF, SYS_INIT | все SYS=0; VO context=0; VO attrs all 0; HDMI GET=0xA0288004 | MPP поднят; VO пуст; HDMI еще не OPEN. |
| v5 | HDMI INIT+OPEN | INIT=0, OPEN=0, GET=0 | HDMI доступен без Sofia; Open=y, Start=n. |
| v6 | VO SET_PUB_ATTR + ENABLE | SET=0, readback=0, ENABLE=0 | VO Dev0 самостоятельно поднят VGA¦HDMI 720P60. |
| v7 | HDMI SET_ATTR snapshot | SET=0, exact readback | После этого HDMI фактически Start=y и output enabled. |
| hifb-linux-test | open/mmap/draw/exit | рисование выполнилось, но экран не удержался | После exit последний fd закрылся: Show state OFF. |
| hifb-linux-hold | open/mmap/draw/pause | Open=1, Show=ON, изображение LINUX физически видно | Полный независимый графический тракт доказан. |

# 15. Точная известная процедура воспроизведения изображения без Sofia

Эта последовательность повторяет именно тот порядок, который был реально выполнен в успешной сессии. Пока нет единого video-init, это главный recovery recipe.

## 15.1. Загрузиться в NOSOFIA

U-Boot:
usb start
fatload usb 0:1 0x82000000 zImage.img
fatload usb 0:1 0x83000000 AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-NOSOFIA-01.img
setenv initrd_high 0xffffffff
setenv bootargs mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rootfstype=cramfs ro mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
bootm 0x82000000 0x83000000

## 15.2. Найти USB-флешку после Linux boot

cat /proc/partitions
ls -l /dev/sd*
mkdir -p /mnt/usb
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb   # или sdb1 — использовать фактическое имя

## 15.3. Историческая рабочая цепочка probe

/mnt/usb/h3531-mpp-probe-v4
/mnt/usb/h3531-mpp-probe-v5
/mnt/usb/h3531-mpp-probe-v6
/mnt/usb/h3531-mpp-probe-v7

После v4 ожидать SYS=0. После v5 HDMI Open. После v6 /proc/umap/vo должен показать Dev0 Y / VGA / HDMI / 720P@60. После v7 HDMI attributes должны точно совпасть с target, а /proc/umap/hdmi в фактически успешной сессии показал Open=y, Start=y.

## 15.4. Запустить framebuffer owner

cp /mnt/usb/hifb-linux-hold /var/
chmod 755 /var/hifb-linux-hold
/var/hifb-linux-hold >/var/hifb-hold.log 2>&1 &
sleep 1
cat /var/hifb-hold.log
cat /proc/graphics/hifb0

Успешный критерий: Open count=1, Show state=ON, line_length=2560, max resolution=1280,720, и на физическом дисплее белый фон с синей панелью, зеленой рамкой и словом LINUX.

# 16. Физическое доказательство текущей контрольной точки

Рис. 1. Тестовый экран hifb-linux-hold, выведенный на физический HDMI-дисплей без Sofia/dvrHelper.

Состояние /proc/graphics/hifb0 во время фото:
Open count       : 1
Show state       : ON
xres,yres        : 1280,720
fix.line_length  : 2560
ColorFormat      : ARGB1555
Displaying addr  : 0x882c7000
buffer[0]        : 0x882c7000
buffer[1]        : 0x88489000
device max res   : 1280,720

# 17. Known-good /proc fingerprints

## 17.1. VO

/proc/umap/vo:
DevId 0
DevEn Y
Mux1 VGA
Mux2 HDMI
InfSync 720P@60
DevFrt 60
Graphics: G4->0, HC0->0, HC1->2

## 17.2. HDMI

/proc/umap/hdmi:
DevId 0
Open y
Start y
HPD Status IN
EDID Parse Status Ok
HDMI PHY Output Enable
Video Output Enable
Video Format 720P_60
Video Output mode YCbCr444
Audio Output Enable
Audio sample rate 48000Hz
HDMI Mode HDMI
AVI Infoframe Enable
AUD Infoframe Enable

Тестовый монитор сообщал manufacturer SAM и поддерживал 720P_60. На другом мониторе EDID-список будет другим, но текущий known-good output mode остается 720P60.

# 18. Почему первый самостоятельный hifb-linux-test «рисовал», но ничего не было видно

[PROVEN] hifb-linux-test успешно открыл fb0, получил xres=1280, yres=720, bpp=16, line_length=2560, smem_start=0x882c7000, mmap OK и выполнил DRAW DONE. Но программа сразу завершилась.

После завершения последний файловый дескриптор /dev/fb0 закрылся. /proc показал Open count=0 и Show state=OFF, хотя адреса и разрешение уже были инициализированы. hifb-linux-hold решил проблему тем, что после draw остается в pause() и сохраняет fb0 открытым.

Архитектурный вывод для GUI Настоящий GUI должен быть долгоживущим владельцем /dev/fb0. Не нужен отдельный «держатель» framebuffer, если сам GUI открывает fb0 на весь срок работы процесса.

# 19. Состояние собственного GUI и input до удаления Sofia

h3531-gui-v2 уже умел mmap-нуть framebuffer и захватить USB mouse через EVIOCGRAB. Типовой log: H3531 GUI v2: start / fb mmap OK / mouse grabbed. В LAB-03 Sofia и наш GUI одновременно рисовали в одном fb0, что давало flicker и заводской UI под/поверх нашего.

После нынешнего успеха правильная архитектура — не пытаться coexist с Sofia, а запускать собственный video-init, затем единственный GUI-owner fb0. Это снимает конфликт изображения и зависимость от dvrHelper.

# 20. Если потеряны probe-бинарники: спецификация для их пересборки

Текущие probe/hifb binaries — ELF32 ARM, EABI5, statically linked, soft-float ABI. Они намеренно почти не зависят от libc: используют прямые ARM Linux syscalls. Поэтому их можно переписать/пересобрать даже без оригинального HiSilicon userspace SDK, если есть ARM EABI toolchain.

| Системный вызов | ARM EABI syscall no. | Использование |
| --- | --- | --- |
| write | 4 | UART/stdout diagnostics |
| open | 5 | /dev/sys, /dev/vo, /dev/hdmi, /dev/fb0 |
| exit | 1 | завершение |
| ioctl | 54 | MPP и framebuffer ioctls |
| mmap2 | 192 | mmap framebuffer |
| pause | 29 | удерживать fb0 открытым |

Минимальная MPP reimplementation logic из чистого NOSOFIA должна содержать SET_CONF(16) -> SYS_INIT -> VO context -> VO attrs/ENABLE -> HDMI context -> INIT/OPEN -> 84-byte SET_ATTR. Но единый бинарник в таком компактном порядке еще не был протестирован как одно целое; точная доказанная fallback-последовательность — v4 -> v5 -> v6 -> v7.

Pseudo-C, основа будущего h3531-video-init:

u32 align = 16;
ioctl(sys, 0x40045902, &align);
ioctl(sys, 0x00005900, NULL);

u32 id = 0;
ioctl(vo, 0x40044F72, &id);
u32 vo_attr[16] = {0};
vo_attr[1] = 0x24;
vo_attr[2] = 0x06;
ioctl(vo, 0x40404F02, vo_attr);
ioctl(vo, 0x00004F00, NULL);

ioctl(hdmi, 0x40046801, &id);
u32 init[2] = {0,0};
ioctl(hdmi, 0xC0086802, init);
ioctl(hdmi, 0x00006804, NULL);
u32 hdmi_attr[21] = {1,1,7,2,0xFF,0,1,0,0,0xBB80,0,0x10,0,1,1,0,0,0,0,0,0};
ioctl(hdmi, 0xC054680B, hdmi_attr);

// verify GET_ATTR and /proc state; do not add START blindly yet.

## 20.1. Если потерян hifb-linux-hold

Достаточно стандартной Linux framebuffer логики: open /dev/fb0 O_RDWR; FBIOGET_VSCREENINFO (0x4600); FBIOGET_FSCREENINFO (0x4602); mmap smem_len; писать 16-bit ARGB1555 с alpha bit=1; процесс должен оставаться живым и не закрывать fd.

Known-good framebuffer requirements:
- xres >= 1280, yres >= 720
- bits_per_pixel = 16
- line_length = 2560 после init
- mmap length = smem_len (observed 4149248)
- pixel format = ARGB1555
- high alpha bit = 1 for visible opaque colors
- keep /dev/fb0 open while image/GUI должен быть видим

# 21. Если потеряны модифицированные CramFS/firmware-файлы

Главный источник истины — полный 16-MiB factory dump с известным SHA-256. Из него можно заново выделить все SPI partitions по offset/length из раздела 5. Затем в factory romfs нужно снова подавить финальный запуск Sofia, не меняя /usr/etc/loadmod и vendor modules.

Пример extraction на Linux PC (offsets в bytes):
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=boot.bin   bs=1 skip=$((0x000000)) count=$((0x080000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=romfs.img  bs=1 skip=$((0x080000)) count=$((0x400000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=usr.img    bs=1 skip=$((0x480000)) count=$((0x580000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=web.img    bs=1 skip=$((0xA00000)) count=$((0x180000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=custom.img bs=1 skip=$((0xB80000)) count=$((0x300000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=logo.img   bs=1 skip=$((0xE80000)) count=$((0x040000))
dd if=AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin of=mtd.img    bs=1 skip=$((0xEC0000)) count=$((0x140000))

Точная утилита пересборки CramFS зависит от workstation. После любой пересборки проверять размер/CRC и всегда загружать измененный root как внешнюю RAMDisk с USB, а не прошивать SPI.

Заводской kernel zImage.img был извлечен из исходной системы и его текущая проверенная копия имеет SHA-256 f8d4f8d908a0211734c874816920db5b3c05baeaf89a2aa960ce17e8394ae9fa.

# 22. Известные ловушки и правила, чтобы не повторять старые ошибки

Не считать CPIO initramfs надежным на этом kernel; рабочий внешний root — CramFS RAMDisk.

Не прошивать экспериментальные 16-MiB images в SPI, пока USB-путь полностью достаточен.

Не выполнять saveenv в U-Boot во время лабораторных запусков.

Не менять mem=130M на 512M без полного переразделения Linux/MMZ банков.

Не писать сырым dd в /dev/fb0; используем open/ioctl/mmap.

Не ожидать, что изображение сохранится после exit framebuffer-клиента: последний close выключает HIFB layer.

Не пытаться использовать второй full-screen fb одновременно с Sofia: текущая VRAM-разметка его не дает.

В старых LAB-03 тестах не запускать вторую Sofia и не делать kill/STOP первой без необходимости; это давало flicker/reset-risk.

При монтировании USB сначала смотреть /proc/partitions: устройство может быть sda или sdb.

Если MPP состояние после эксперимента неизвестно, перезагрузиться в NOSOFIA вместо непроверенных STOP/DISABLE.

# 23. Исторический план версии 1.0 (пункты 1–3 уже выполнены)

1.  Собрать единый h3531-video-init, который воспроизводит SYS/VO/HDMI init и проверяет readback. Сначала запускать его вручную в чистом NOSOFIA.

2.  После успешного автономного init запустить h3531-gui как единственного долгоживущего владельца /dev/fb0. Убрать необходимость hifb-linux-hold.

3.  Сделать новый LAB CramFS, где rcS выполняет loadmod -> h3531-video-init -> h3531-gui, без Sofia/dvrHelper.

4.  Подключить реальный SATA SSD, подтвердить ata link, /dev/sdX, partitions и стабильный I/O.

5.  Собрать writable rootfs на SATA и изменить bootargs/root logic так, чтобы kernel оставался заводским, а корень монтировался с SSD.

6.  Только после этого оптимизировать module set, watchdog, audio, networking и RAM allocation.

Не закрытый вопрос HDMI В успешной последовательности HDMI_SET_ATTR привел к Start=y без явного HDMI_START. Перед финальным video-init нужно решить: полагаться на этот side effect после проверки GET/PROC либо отдельно исследовать безопасный START на чистой загрузке. Пока известный результат уже работает без START.

# 24. Контрольные файлы и SHA-256

| Файл | Bytes | SHA-256 | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin | 16777216 | a563a5c6de065f520bf3d046dff741dc8e5ab72ebed99acd24347caa8d488790 | Заводской полный SPI dump |
| zImage-original.img | 2406872 | f8d4f8d908a0211734c874816920db5b3c05baeaf89a2aa960ce17e8394ae9fa | Заводской kernel uImage |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-NOSOFIA-01.img | 3575872 | b2a3d45036d41ab779415b651966cc68cb0f575b44d584e0e7c70485ec6d2fe0 | Предпочтительный NOSOFIA RAM root |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-LAB-01.img | 3575872 | 7d944b22f7bf9177640f8846552b25b35bd064a049e2872988ef8cccfe0233e7 | LAB-01 |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-LAB-02.img | 3579968 | 3a34893784ed21366f7c56398b9130c711ca99fa48b4f9d0330358ccba92f910 | LAB-02 |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-LAB-03.img | 3579968 | 295ecda2bd4c95d725580b9f8c9147d236c401668091bdb97aa071fbf894b9ab | LAB-03 |
| h3531-mpp-probe-v2 | 3248 | 91da8b5a6a6442324f7caf93dbddec9a94a24e6e24baa9c8251d7da0a3ae9e23 | MPP probe v2 |
| h3531-mpp-probe-v4 | 3184 | a15e54af2eb1e368ff508b187c2f4844d6b390cf008d40924e3309c86114820c | MPP probe v4 |
| h3531-mpp-probe-v5 | 4184 | 97abb26f61c39460b3f77757de9b1c9a1ee27cb3fc538de0fd74e2d1e8a8c66c | MPP probe v5 |
| h3531-mpp-probe-v6 | 5312 | 8c8311b8a9ee5d5c215edc14577fab177c9834d3b829595eb4cabec91677ea36 | MPP probe v6 |
| h3531-mpp-probe-v7 | 5164 | 3dc01e82196930e74503c4988392dc2a04d3f9f2c3675299b272fa04e6fed96f | MPP probe v7 |
| hifb-linux-test | 3996 | a3b14876596cb9b7c7becaee8b44d40e84c6a23f39301f278d311b6f018fc7eb | Первый mmap framebuffer test |
| hifb-linux-hold | 3156 | 180a8cb62647c5958af118ba3a390ca4c6c202ccb7899fe6ce0394092c317b8f | Рабочий постоянный framebuffer owner |
| h3531-gui-v2 | 5884 | a124887fcc0ebc49090f241ea227752f14f3a04951f211b4e6c112ca1bb41239 | GUI v2 |
| hi3531-video-sdk.tar | 1104384 | ebb8c4af30fb53f1e9679f578bed778d37072c3e68cfd7c5e156df0e092b19ff | Пользовательский архив vendor modules/SDK pieces |
| Sofia | 9374872 | ed2877b35104f594145c4ac94a89547952138708ad9b9294f977ad5ace4363ab | Заводской статический DVR executable |

При переносе проекта на другой компьютер сначала проверить SHA-256 factory dump, kernel и NOSOFIA. Если эти три файла целы, остальные helper binaries можно восстановить по описанному ABI и source-подходу.

# 25. Минимальный recovery checklist на будущее

1.  Проверить модель платы AHB70XXT16-3531 V2.01 и UART 115200.

2.  Проверить SHA-256 полного factory dump и сохранить его отдельно.

3.  Загрузить zImage.img + NOSOFIA CramFS с USB, не используя saveenv.

4.  Убедиться, что /usr/etc/loadmod завершился и /dev/sys, /dev/vo, /dev/hdmi, /dev/fb0 существуют.

5.  Если готового video-init нет — выполнить v4, v5, v6, v7 в этом порядке.

6.  Проверить /proc/umap/vo: Dev0 Y, VGA HDMI, 720P@60.

7.  Проверить /proc/umap/hdmi: Open y, Start y, 720P_60, PHY/Video Output Enable.

8.  Запустить долгоживущий fb0 client и проверить Open count 1 / Show state ON.

9.  Если HDMI работает, но экран пуст — сначала проверить, не завершился ли framebuffer client и установлен ли alpha bit в ARGB1555.

10.  После восстановления графики продолжать с unified video-init + GUI, затем SATA rootfs.

# 26. Инженерная формулировка контрольной точки версии 1.0 (историческая)

Эта плата больше не является для нас «черным ящиком DVR». Известны ее bootloader, SPI layout, kernel, memory split, vendor module loading, HIFB VRAM map, USB input, AHCI/SATA наличие, а главное — минимальная программная цепочка инициализации графического выхода. Заводская Sofia оказалась не обязательной для SYS, VO, HDMI или framebuffer.

На текущей контрольной точке доказано: внешний CramFS root без Sofia загружает vendor kernel/modules; userspace самостоятельно выполняет MPP SYS initialization; VO Dev0 настраивается как VGA|HDMI 720P60; HDMI0 инициализируется и получает factory-good attributes; HIFB /dev/fb0 можно открыть, mmap-нуть и удерживать; собственные пиксели физически отображаются на HDMI-мониторе.

Следующая задача не требует нового reverse engineering с нуля: нужно упаковать уже доказанные шаги в один надежный h3531-video-init и сделать h3531-gui единственным владельцем fb0. После этого основная работа сместится с «как получить картинку» на обычную системную интеграцию — SATA rootfs, GUI, input, networking и дальнейшее облегчение vendor stack.

# Приложение A. Исходники, созданные во время исследования

В рабочем каталоге были сохранены source-файлы: h3531_mpp_probe.c, h3531_mpp_probe_v2.c ... h3531_mpp_probe_v7.c и hifb-linux-hold.c. Если бинарники утрачены, эти C-файлы предпочтительнее использовать как точный reference. Документ специально содержит основные constants/payloads на случай потери и самих source-файлов.

# Приложение B. Неисследованные/частично исследованные области

| Область | Что уже известно | Что осталось |
| --- | --- | --- |
| SATA rootfs | AHCI 2 ports/3Gbps присутствует; factory имеет SATA setup code. | Подключить SSD, проверить link/read-write, создать writable rootfs и boot logic. |
| RAM >130M | Физически/через vendor MMZ видны два 256-MiB банка. | Безопасно переразделить Linux/MMZ, если это вообще нужно. |
| HDMI START semantics | SET_ATTR привел к Start=y в реальном тесте. | Точно понять side effect и решить финальную policy START. |
| Минимальный module set | Критические SYS/VO/HIFB/HDMI модули известны. | Убрать DVR encode/decode modules по одному с regression test. |
| Watchdog | hiwdt alone не reset; Sofia correlated with watchdog behavior. | Определить финальную policy без Sofia. |
| Audio | Vendor SIO/AI/AO/AENC/ADEC и codec modules присутствуют. | Поднять обычный playback/capture после desktop path. |
| VGA | VO mux VGA активен вместе с HDMI. | Физически отдельно подтвердить VGA output, если нужен. |
| GUI stack | Direct fb + USB input доказаны. | Выбрать lightweight UI/windowing stack для ~130M Linux RAM. |

# ДОПОЛНЕНИЕ VERSION 2.0 — H3531 HOME COMPUTER

Важно о структуре документа Разделы 1–26 сохранены как инженерная история reverse engineering. Они полезны для восстановления низкоуровневого видеотракта, но их старый roadmap больше не является текущим. Разделы 27–38 ниже фиксируют фактическое состояние после Monitor 0.1–0.3.0, автозагрузочных CramFS-образов, PTY shell и первых полноценных BASIC-интерпретаторов.

# 27. Что стало доказано после версии 1.0

[PROVEN] Единый h3531-video-init собран и заменяет ручную цепочку probe v4 → v5 → v6 → v7 в нормальной загрузке.

[PROVEN] h3531-input-init автоматически создает /dev/input/event0..event7, /dev/ptmx и подготавливает devpts; ручной mknod для клавиатуры больше не является нормальным шагом.

[PROVEN] Monitor стал долгоживущим владельцем /dev/fb0; отдельный hifb-linux-hold для обычной работы больше не нужен.

[PROVEN] Spectrum Light GUI работает физически на HDMI 1280x720@60 без Sofia и dvrHelper.

[PROVEN] UNIX98 PTY работает двунаправленно: BusyBox ash запускается внутри Monitor, принимает клавиатуру, выполняет pwd/ls/echo и корректно возвращает управление после exit.

[PROVEN] Созданы полностью автоматические RAMDisk-образы 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3 и 0.3.0; текущая известная контрольная точка — 0.3.0.

[PROVEN] Tiny BASIC запускается внутри Monitor и читает пользовательские .BAS с USB; HELLO.BAS выполнялся на физической машине.

[PROVEN] Bywater BASIC 3.20 собран как статический ARMv7 EABI5 soft-float non-PIE бинарник и физически работает/рисуется внутри Monitor.

[OBSERVED] Matrix Brandy BASIC VI 1.23.6 также запускается на Hi3531, но его terminal output пока не отображается корректно текущим VT100 subset; нажатие Up визуально меняет/«подсвечивает» экран.

[PENDING] SATA SSD/rootfs все еще не реализован; эта часть старого плана остается будущей работой.

# 28. Историческая автономная архитектура H3531 Home Computer 0.3.0 (checkpoint v2.0)

POWER ON / U-Boot 2010.06
        |
        | USB FAT: zImage.img + AHB70XXT16-3531-HOME-COMPUTER-0.3.0.img
        v
Linux 3.0.8 / CramFS RAM root
        |
        +--> dnode + udevd/udevstart
        +--> mount заводских /usr, /mnt/custom, /mnt/mtd ...
        +--> /usr/etc/loadmod
        +--> h3531-input-init
        +--> h3531-video-init
        +--> async USB automount worker -> /mnt/usb
        +--> /h3531-monitor -> h3531-monitor-0.3.0 (background)
        |       |
        |       +--> /dev/fb0 mmap / Spectrum Light
        |       +--> evdev USB keyboard
        |       +--> Monitor command line/history
        |       +--> UNIX98 PTY -> shell / BASIC / applications
        |
        +--> UART service shell (/bin/sh) remains available

[PROVEN] Sofia, dvrHelper и заводской DVR UI в этой цепочке не участвуют. UART специально оставлен параллельным сервисным каналом: ошибка Monitor не должна лишать доступа к системе.

## 28.1. Текущий rcS 0.3.0: важные детали

Monitor запускается в background, после чего rcS делает exec /bin/sh на UART.

Стабильное имя /h3531-monitor является symlink на versioned binary h3531-monitor-0.3.0; это позволяет менять Monitor без постоянной правки rcS.

USB automount worker запускается параллельно и не задерживает GUI. Он до 20 секунд раз в секунду ищет /dev/sda1, /dev/sdb1 или /dev/sdc1 и пытается смонтировать первый найденный block device как VFAT в /mnt/usb.

Следствие: файловый браузер Monitor не является storage manager — он только читает /mnt/usb. Если automount не сработал или произошла поздняя re-enumeration, браузер сам ситуацию не исправляет.

# 29. Эволюция Monitor: 0.1 → 0.3.0

| Версия | Что добавлено | Инженерный результат |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Первый собственный framebuffer terminal; HELP/INFO/PWD/CD/RUN; BusyBox ls / физически выведен на HDMI. | Доказал запуск обычных Linux-программ внутри собственного UI. |
| 0.2 | Spectrum Light; автоматический video/input; UNIX98 PTY; минимальный VT100/ANSI; SHELL. | Интерактивный BusyBox ash доказан. |
| 0.2.1 | Первый полностью автоматический CramFS; Tiny BASIC + HELLO.BAS. | Выявил race клавиатуры и блокировку UART из-за foreground Monitor. |
| 0.2.2 | Повторный поиск клавиатуры/hotplug; Monitor background; постоянный UART service shell. | Снял риск «черного ящика» при ошибке GUI. |
| 0.2.3 | Настоящие строчные glyphs; Caps/Shift видимы; стабильный /h3531-monitor; async USB automount. | Исправил принудительное отображение a-z как A-Z. |
| 0.3.0 | История 20 команд на native prompt; редактирование; F1–F6; FILES/DIR browser; BASIC FILE.BAS; PTY сохранен. | Текущая known-good автоматическая платформа, но с известными terminal/storage UX bugs. |

# 30. Monitor 0.3.0: что реально реализовано и где границы

## 30.1. Native command line

HIST_MAX=20, история хранится только в RAM и только для главного приглашения Monitor.

Up/Down — предыдущая/следующая команда; Left/Right — курсор; Home/End; Backspace/Delete; Esc — очистить строку; Tab — однозначное автодополнение имени команды; Ctrl+L — очистка экрана.

Hotkeys: F1 HELP, F2 FILES, F3 BASIC, F4 SHELL, F5 CLS, F6 INFO.

Native prompt рисует позицию ввода статическим block-highlight. Настоящего таймерного мигания пока нет.

## 30.2. Почему история НЕ работает внутри Shell/Tiny BASIC/других PTY-программ

[PROVEN BY SOURCE] В pty_run_ex() Monitor не применяет собственный line editor. Стрелки превращаются в VT100 escape-sequences и напрямую отправляются child PTY:

Up    -> ESC [ A
Down  -> ESC [ B
Right -> ESC [ C
Left  -> ESC [ D

Поэтому повтор последних 20 команд сейчас работает только в Monitor prompt. Внутри BusyBox ash, Tiny BASIC, Matrix Brandy и Bywater поведение стрелок зависит от самого приложения и его terminal library. Требование пользователя для следующей версии: история и редактирование должны быть общим сервисом Monitor во всех line-oriented программах.

## 30.3. Курсор

[BUG] В native editor виден постоянный block cursor, но он не мигает.

[BUG] PTY/ANSI renderer хранит логические cr/cc, но не рисует отдельный видимый cursor; поэтому в некоторых REPL приглашение есть, а позицию ввода трудно или невозможно увидеть.

[NEXT] Перейти на экранную cell-модель (char + fg + bg) и software blink примерно 500 мс; поддержать ANSI show/hide cursor, чтобы full-screen приложения могли его отключать.

# 31. UNIX98 PTY и VT100 subset — фактическая реализация

| Элемент | Текущее состояние |
| --- | --- |
| /dev/ptmx + /dev/pts | Автоматически подготавливаются; TIOCGPTN/TIOCSPTLCK/TIOCSCTTY/TIOCSWINSZ используются. |
| Размер terminal | Передается rows/cols, вычисленный из framebuffer geometry. |
| Child environment | PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/var; TERM=vt100; HOME=/root. |
| ANSI cursor | CSI H/f, A/B/C/D. |
| Очистка | CSI J и K — только базовый subset. |
| Цвет | SGR 30–37, 40–47, 90–97; прочие атрибуты неполные. |
| Keyboard | Raw evdev преобразуется в символы/ESC sequences и отправляется PTY child. |
| History/editing | Не посредничает внутри PTY; это главный UX gap. |

[OBSERVED] Matrix Brandy — первый заметный пример программы, которой текущего VT100 subset недостаточно. Процесс запускается, но нормальная картина на экране не появляется; Up arrow вызывает визуальное изменение. До правки следует сначала записать raw PTY output Matrix Brandy и добавить только реально используемые escape sequences, а не расширять ANSI вслепую.

# 32. USB storage и файловый браузер 0.3.0

Browser root: /mnt/usb
Enumeration: ARM syscall getdents (141)
Max entries: 96
Max displayed/stored filename: 72 chars
Path buffer: 160 chars
Launchers: *.BAS -> Tiny BASIC; *.SH -> /bin/sh

[BUG / PHYSICAL REPORT] На текущей физической машине F2/FILES не показывает файлы флешки, хотя те же файлы доступны при ручном запуске из Shell. Это означает, что USB mass-storage и VFAT сами по себе работают, а проблема находится в логике automount/browser или моменте их синхронизации.

Automount сейчас асинхронный и проверяет только sda1/sdb1/sdc1 максимум 20 секунд.

Browser сам не перечитывает /proc/partitions, не создает пропавшие sdX nodes и не выполняет mount.

При входе в FILES он просто открывает /mnt/usb и делает getdents; поэтому mount race или re-enumeration остается снаружи его ответственности.

На старом VFAT d_type может быть ненадежным; код уже имеет dir_probe() fallback при Enter, но это не решает отсутствие mount.

## 32.1. Требуемая архитектура следующего browser/storage layer

F2/FILES всегда начинает с storage_refresh(): проверить /proc/mounts, затем /proc/partitions и /dev/sd*.

Если partition виден, но node отсутствует — создавать node только по фактическому major/minor.

Если найден VFAT partition и /mnt/usb не смонтирован — монтировать его внутри общего storage manager.

Повторный F2/Enter должен выполнять rescan; поддержать hot-plug после boot.

В заголовке browser показывать фактический device, например USB /dev/sdb1 -> /mnt/usb, а при ошибке — понятный errno/status.

Не хардкодить sda1: ранее один и тот же накопитель реально был и sda1, и sdb1.

# 33. BASIC-подсистема: от Tiny BASIC к полноценным интерпретаторам

## 33.1. H3531 Tiny BASIC 0.1

Tiny BASIC был выбран как быстрый proof-of-concept, а не из-за нехватки мощности Hi3531. Он остается полезным как маленький recovery/retro interpreter и для совместимых игр, но не должен быть главным BASIC системы.

Freestanding ARMv7 EABI5 static binary, около 13 KiB, без внешней libc.

Поддерживает RUN/LIST/NEW/LOAD/SAVE, PRINT, LET, INPUT, IF/THEN, GOTO, GOSUB/RETURN, FOR/NEXT и базовую integer arithmetic.

HELLO.BAS успешно загружался с /mnt/usb и выполнялся физически.

MINES.BAS — адаптированная Tiny BASIC игра Minesweeper; сохраняется как совместимый тестовый софт.

История команд внутри Tiny BASIC отсутствует, потому что она не реализована самим Tiny BASIC, а Monitor в PTY режиме сейчас делает raw passthrough.

## 33.2. Matrix Brandy BASIC VI

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бинарник | brandy-basicvi |
| Версия | Matrix Brandy BASIC VI 1.23.6-Release, simple text / NO_SDL |
| Target | Linux/ARM 32-bit, ARMv7, EABI5, soft-float |
| Link | static musl, non-PIE ELF EXEC |
| Размер | 433844 bytes |
| SHA-256 | 0130a50ba28deaf8c2a3fbb76b6034e93bcbf54631997b191c2e4fda91d476a3 |
| Host smoke test | qemu-arm: PRINT 2+2 -> 4 |
| Physical Hi3531 | Процесс запускается и реагирует, но экранный terminal output пока не отображается нормально. |

Практическая рекомендация Matrix Brandy При следующем тесте запускать с -nocheck, чтобы исключить попытки version-check/network. До включения в default BASIC сначала исправить terminal renderer и снять лог raw PTY escape sequences.

## 33.3. Bywater BASIC 3.20

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бинарник | bwbasic |
| Версия | Bywater BASIC Interpreter 3.20 |
| Target | Linux/ARM 32-bit, ARMv7, EABI5, soft-float |
| Link | static musl, non-PIE ELF EXEC |
| Размер | 374588 bytes |
| SHA-256 | 0ddee5d3b4749485ea02e8e3f4fa7237296ee40c60c0103be9838a04b0eaf528 |
| Host smoke test | qemu-arm: print 2+2 -> 4 |
| Physical Hi3531 | [PROVEN] Видим на HDMI внутри Monitor 0.3.0; print 2+2 -> 4 и строковый PRINT работают. |

Рис. 2. Bywater BASIC 3.20 физически работает внутри Monitor 0.3.0 Spectrum Light на Hi3531.

## 33.4. План интеграции BASIC в Monitor 0.3.1+

BASIC    -> Matrix Brandy BASIC VI (основной, после terminal fix)
BWBASIC  -> Bywater BASIC 3.20
TBASIC   -> H3531 Tiny BASIC 0.1

F3       -> BASIC (Matrix Brandy)
FILES *.BAS -> выбор interpreter или configurable default

До исправления Matrix Brandy разумно оставить Bywater как первый полноразмерный видимый interpreter, а Tiny BASIC — как guaranteed fallback.

# 34. Как восстановить полноценные BASIC-бинарники, если они потеряны

Для воспроизводимой кросс-сборки был создан временный GitHub Actions workflow в репозитории HuDu на отдельной ветке. Этот факт важен только как build provenance; проект H3531 логически отдельный от HuDu.

| Объект | Значение |
| --- | --- |
| Ветка | temp/h3531-basic-build |
| Workflow | .github/workflows/h3531-basic-build.yml |
| Успешный build commit | a28246c256223dc602198a950fb7cace950b4bcf |
| Успешный Actions run | run #3, id 34305101086 |
| Matrix Brandy source | stardot/MatrixBrandy, commit 737d89583e2faf77bccbf1038ccf12f454518a48 |
| Bywater source | John-Titor/bwbasic, commit 2bdac647bba245225617a578d22360503599b11a |
| Cross toolchain | arm-linux-musleabi-cross, musl.cc mirror v0.0.1 |

Ключевая build policy: ARMv7 + soft-float + static musl + non-PIE. Это избегает зависимости от древней заводской libc и снижает риск несовместимости с Linux 3.0.8.

# Matrix Brandy simple text
# musl потребовал явные POSIX headers в src/keyboard.c:
#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>

make -f makefile.text srecompile \
  CC=arm-linux-musleabi-gcc \
  BRANDY_BUILD_FLAGS='-static -fno-pie -no-pie -march=armv7-a -mfloat-abi=soft -D_GNU_SOURCE'

# Bywater BASIC
arm-linux-musleabi-gcc -static -fno-pie -no-pie -O2 -std=gnu89 \
  -march=armv7-a -mfloat-abi=soft \
  -DHAVE_UNIX -D_DEFAULT_SOURCE -D_GNU_SOURCE \
  bwbasic.c bwb_cmd.c bwb_cnd.c bwb_dio.c bwb_exp.c bwb_fnc.c \
  bwb_inp.c bwb_int.c bwb_prn.c bwb_stc.c bwb_str.c bwb_tbl.c \
  bwb_var.c bwd_cmd.c bwd_fun.c bwx_tty.c -lm -o bwbasic

# 35. Новые контрольные файлы и SHA-256

| Файл | Bytes | SHA-256 | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| AHB70XXT16-3531-V2.01-2.bin | 16777216 | a563a5c6de065f520bf3d046dff741dc8e5ab72ebed99acd24347caa8d488790 | Factory SPI dump |
| zImage-original.img | 2406872 | f8d4f8d908a0211734c874816920db5b3c05baeaf89a2aa960ce17e8394ae9fa | Vendor kernel |
| AHB70XXT16-3531-PC-ROMFS-NOSOFIA-01.img | 3575872 | b2a3d45036d41ab779415b651966cc68cb0f575b44d584e0e7c70485ec6d2fe0 | Low-level fallback root |
| AHB70XXT16-3531-HOME-COMPUTER-0.2.3.img | ~3.5 MiB | be2c624803d05074134689ff5ea1df3395e3c4d1d741ac3ef31ed80cf8a07676 | Stable pre-browser automatic image |
| AHB70XXT16-3531-HOME-COMPUTER-0.3.0.img | 3604544 | 3846a4ac564061332527b5771b33761f6d47accc3150b1479fe8cf7c9847e337 | Current automatic image |
| h3531-monitor-0.3.0 | 30056 | 733e665d58dcaaa04dfbe7cc0578f9f29242ab11db79cd67c4e3560c3e1a6fca | Current Monitor |
| h3531-input-init | 1656 | 9b777828bcc3aa1bab98eb8f069808f12a4200482f47e5fe04464f10d06c0ba3 | Input/PTTY init |
| h3531-video-init | 2704 | d1cca93a292b06cbfcb8dfc411ed57b0865401a72642c0209a01a3dedc9e8e62 | Unified video init |
| h3531-tinybasic-0.1 | 12888 | 624ea385577256bbc081ac72ba3393685672dfaa65631ea6318e3d5dd093c3c9 | Tiny BASIC fallback |
| brandy-basicvi | 433844 | 0130a50ba28deaf8c2a3fbb76b6034e93bcbf54631997b191c2e4fda91d476a3 | Matrix Brandy BASIC VI |
| bwbasic | 374588 | 0ddee5d3b4749485ea02e8e3f4fa7237296ee40c60c0103be9838a04b0eaf528 | Bywater BASIC 3.20 |
| MINES.BAS | ~3.7 KiB | 57d5cf6ef5bce2899887659296f2ca713886061bb34a37d7c464622f7e6c90de | Tiny BASIC game/test |

# 36. Текущая safe boot recipe: Home Computer 0.3.0

usb start
fatload usb 0:1 0x82000000 zImage.img
fatload usb 0:1 0x83000000 AHB70XXT16-3531-HOME-COMPUTER-0.3.0.img
setenv initrd_high 0xffffffff
setenv bootargs mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rootfstype=cramfs ro mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
bootm 0x82000000 0x83000000

По-прежнему запрещено в лабораторном режиме НЕ выполнять saveenv. НЕ прошивать экспериментальный Home Computer RAMDisk в SPI. Текущая схема безопасна именно потому, что kernel/root тестируются с USB и после reboot постоянная flash остается заводской.

## 36.1. Быстрая ручная проверка приложений через service shell

cat /proc/partitions
mount
ls -l /mnt/usb

# если USB не смонтирован, выбрать фактический sdX1:
mount -t vfat /dev/sdX1 /mnt/usb

chmod 755 /mnt/usb/brandy-basicvi /mnt/usb/bwbasic
/mnt/usb/brandy-basicvi -nocheck
/mnt/usb/bwbasic

# 37. Исторические дефекты и план Monitor 0.3.1 из checkpoint v2.0

| Приоритет | Задача | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| P0 | Universal line editor/history | История должна работать не только в Monitor, но в SHELL, Tiny BASIC, Matrix Brandy и Bywater. |
| P0 | Blinking cursor | Один стандартный видимый мигающий cursor во всех line-oriented режимах; сейчас PTY cursor часто невидим. |
| P0 | USB browser/storage | F2 должен сам находить, монтировать и пересканировать флешку; не зависеть от boot race. |
| P1 | Matrix Brandy terminal compatibility | Снять raw PTY log, реализовать недостающие ANSI/DEC sequences; запускать -nocheck. |
| P1 | BASIC launcher policy | BASIC -> Matrix Brandy после fix; BWBASIC -> Bywater; TBASIC -> Tiny; .BAS -> выбор/default. |
| P2 | SATA SSD | После стабилизации UI подключить SSD и перейти к writable rootfs. |

## 37.1. Как сделать историю «везде» без поломки будущих full-screen программ

Текущий raw PTY passthrough нельзя просто заменить единственным line editor для всех программ: vi/mc/curses/игры должны получать стрелки и клавиши немедленно. Поэтому требуется два режима терминала:

LINE mode — по умолчанию для SHELL, BASIC, BWBASIC, TBASIC и других REPL. Monitor перехватывает строку, рисует cursor, хранит общую историю и только по Enter отправляет line + CR в PTY.

RAW mode — текущая схема для full-screen/curses приложений; клавиши и escape sequences идут child напрямую.

Для LINE mode нужно управлять PTY termios (TCGETS/TCSETS), как минимум отключить duplicate echo, иначе ввод будет рисоваться и Monitor, и slave tty.

Историю оставить минимум 20 строк, как уже реализовано; позже можно хранить ее на SATA, но пока RAM-only безопаснее.

## 37.2. Предлагаемая модель screen/cursor

Хранить маленькую cell matrix для terminal: char + fg + bg (около нескольких десятков KiB — ничтожно для ~130 MiB Linux RAM).

Все con_char/ANSI операции сначала обновляют cell matrix, затем framebuffer.

Cursor blink: poll timeout ~500 ms; перерисовывать текущую cell инверсно и восстанавливать из cell matrix.

Реализовать CSI ?25h / ?25l после подтверждения реального потока, чтобы приложения могли показать/скрыть cursor.

Это одновременно упростит редактирование строки, историю и корректное восстановление экрана после cursor blink.

# 38. Исторический handoff версии 2.0 (заменён актуальным разделом 46)

Текущая точка старта Использовать AHB70XXT16-3531-HOME-COMPUTER-0.3.0.img как текущий автоматический checkpoint. Низкоуровневый SYS/VO/HDMI/HIFB reverse engineering повторять не нужно, если video-init продолжает выдавать known-good 720P60.

1. Сначала подтвердить текущую машину: Spectrum Light виден; UART shell доступен; /proc/umap/vo и /proc/umap/hdmi остаются known-good.

2. Перед изменениями файлового браузера выполнить: cat /proc/partitions; mount; ls -l /mnt/usb. Это разделит проблему mount и проблему getdents/UI.

3. Для Matrix Brandy сначала добавить PTY byte logger или UART hex-log output и снять escape sequences при старте/Up/Enter; затем точечно расширить ANSI parser.

4. Реализовать Monitor 0.3.1 standalone binary поверх текущего 0.3.0 image; не пересобирать RAMDisk после каждой мелкой правки.

5. В 0.3.1 приоритет: LINE/RAW PTY modes + global history + blinking cursor + storage_refresh/file browser.

6. После физического подтверждения standalone Monitor 0.3.1 встроить его в новый автоматический CramFS image и сохранить старый 0.3.0 как fallback.

7. После UI/terminal стабилизации вернуться к SATA SSD/rootfs, audio и дальнейшей минимизации vendor modules.

ИСТОРИЧЕСКИЙ HANDOFF VERSION 2.0. Не использовать как текущую инструкцию. Актуальный handoff находится в разделе 46 и в docs/CHAT_HANDOFF.md репозитория H3531.

КОНЕЦ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ VERSION 2.0

# 39. Обновление VERSION 3.0: что изменилось после документации v2.0

Разделы 1–38 сохраняют инженерную историю reverse engineering и checkpoint 0.3.0. Состояние ниже является актуальным на 10.09.2026 и имеет приоритет над формулировками «текущий» в старых разделах.

| Этап | Состояние | Что доказано / изменено |
| --- | --- | --- |
| 0.3.3 | [PROVEN] | PTY line editor/history стабилизированы. |
| 0.3.5 | [PROVEN] | Исправлена причина пустого FILES: global fcount перезаписывался нулём; файловый менеджер подтверждён физически. |
| 0.3.6 | [PROVEN] | Контрольная точка «всё работает»; уменьшено мерцание, добавлен Open With. |
| 0.4.0 | [PROVEN] | Graphics Foundation: .APP, fbshow, F6 demo, мышь; Matrix Brandy выбран основным BASIC. |
| 0.4.1 | [PROVEN] | Dynamic evdev input, hotplugd, source viewer, pointer и USB storage hot-plug. |
| 0.5.1 | [PROVEN] | Кэшированные X/Y scaling maps устранили per-pixel деления; заметный прирост скорости на реальной плате. |
| 0.5.3 | [PROVEN] | Monitor при запуске графического app заменяется через execve; app эксклюзивно владеет экраном и input. |
| 0.5.4 | [PROVEN] | FILES state восстанавливается после выхода приложения через writable RAM resume state. |
| 0.6.0 | [PROVEN] | На реальном Hi3531 запущены два класса приложений: Matrix Brandy graphical game и native ARM C/SDL game. |
| 0.6.1 | [BUILT / PENDING PHYSICAL] | Widescreen/cleanup: BASIC MODE 71 + RECTANGLE FILL; native Pong 640x360; latest sprite-background fix требует повторного физического теста. |
| Boot Kit 0.7 | [PROVEN] | Windows auto-boot + полноценный двунаправленный UART terminal физически подтверждены пользователем. |

# 40. Актуальная архитектура Home Computer и lifecycle графического приложения

POWER / RESET
    |
    v
U-Boot 2010.06 (factory SPI)
    |  USB FAT: zImage.img + H3531.IMG
    v
Linux 3.0.8 / CramFS RAM root
    |
    +--> vendor modules / MMZ / SYS / VO / HDMI / HIFB
    +--> h3531-input-init
    +--> h3531-video-init
    +--> storage + hotplug
    +--> session supervisor
             |
             v
        h3531-monitor
             |
             | launch graphical app
             v
        execve(app)
             |
             | app exclusively owns fb0 + evdev
             v
          app exit
             |
             v
        supervisor starts fresh Monitor

[PROVEN] Переход к exec-based handoff в 0.5.3 устранил конфликт, при котором Monitor продолжал перерисовывать framebuffer или читать input параллельно с SDL-приложением. После выхода app новый Monitor стартует supervisor-ом; восстановление позиции FILES подтверждено в 0.5.4.

# 41. SDL 1.2 H3531 backend: актуальный технический статус

Файлы source of truth: ports/sdl12/SDL_nullvideo.c, SDL_nullvideo.h, SDL_nullevents.c.

Приложение получает 32-bit logical surface; backend преобразует его в physical 16-bit A1R5G5B5 / ARGB1555.

rgb1555() всегда устанавливает alpha bit 0x8000; opaque black = 0x8000, тогда как 0x0000 прозрачен.

Используются cached X/Y scaling maps; per-pixel division в горячем пути убран.

visible_base() учитывает fb xoffset/yoffset и активный HIFB viewport.

SDL_PREALLOC используется для surface, dirty rectangles масштабируются в физический framebuffer.

evdev backend динамически сканирует event0..63; поддержаны keyboard, REL_X/REL_Y, wheel и mouse buttons; периодический rescan около 1500 ms.

EVIOCGRAB пока не обязателен: exec lifecycle устранил второго параллельного reader-а.

[IMPORTANT] Последний FBZX CI успешно проходит отдельный шаг «Build static SDL 1.2 with H3531 backend». Текущая ошибка происходит позже, на шаге сборки FBZX. Поэтому до получения конкретного compile/link/runtime доказательства не считать SDL причиной проблемы и не переписывать backend вслепую.

# 42. Matrix Brandy, BASIC graphics и игры

[PROVEN] Matrix Brandy BASIC VI работает как основной графический BASIC через наш SDL 1.2 backend. Физически подтверждены MODE/GCOL/MOVE/DRAW и графические demo/game paths.

Primary BASIC: Matrix Brandy BASIC VI; Tiny BASIC 0.1.1 остаётся recovery/retro fallback; Bywater BASIC 3.20 — compatibility interpreter.

Matrix Brandy default arrow INKEY codes: Left=140, Right=141, Down=142, Up=143.

Widescreen Matrix Brandy MODE 71: 1024x576, 16 colours, logical 2048x1152; выбран для H3531-PADDLE.BAS.

0.6.1 BASIC fix: старый paddle стирается RECTANGLE FILL, а не одним outline; startup/cleanup использует CLG.

Native Pong 0.6.1 использует logical 640x360 16:9, что масштабируется ровно 2x на physical 1280x720.

Последний native Pong bug был найден по физическому фото: старые позиции ball/AI paddle закрашивались обычным black и разрушали static center line/score. Commit 8090bf3a0b9db9bcd12f24c977b42d660f15e39a заменил это на восстановление чистого background под moving sprites. GitHub Actions run 34476022624 завершён success.

Latest Pong source commit:
8090bf3a0b9db9bcd12f24c977b42d660f15e39a

CI run:
34476022624 — success

Artifact:
H3531-APPS-0.6.0
artifact id 10151517049
digest sha256:f6211f40b3d3dd134cf46cb02f1ee35e56ce5ac12d1e421bf2d0585cc0d52647

[PENDING] Corrected post-0.6.1 Paddle/Pong still need a dedicated physical verification. Не путать это с 0.6.0: сам факт запуска обоих классов приложений на реальной плате уже доказан.

# 43. Windows Boot Kit 0.7: auto-boot + полноценный UART terminal

[PROVEN] Пользователь физически подтвердил, что Boot Kit 0.7 работает правильно; отдельный PuTTY/TeraTerm для обычной работы больше не требуется.

START-H3531.cmd создаёт отдельное PowerShell-окно, поэтому cmd.exe больше не перехватывает Ctrl+C.

Точный физический stop marker: PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01.

Как только marker появляется в UART receive buffer, helper начинает sustained Ctrl+C (UART byte 0x03) до появления hisilicon #.

После prompt helper автоматически выполняет usb start, fatload kernel/RAMDisk, временные setenv и bootm.

После Linux boot то же окно остаётся полноценным bidirectional UART terminal.

Ctrl+A..Ctrl+Z, Enter/Tab/Esc, arrows, Home/End/Insert/Delete/PgUp/PgDn, F1..F12 и Alt+key передаются как terminal sequences.

Локальные hotkeys: Ctrl+Alt+H — help; Ctrl+Alt+Q — закрыть terminal.

TERMINAL-ONLY-H3531.cmd запускает тот же terminal без auto-boot.

Factory U-Boot НЕ содержит source и autoscr. H3531.SCR можно fatload-нуть, но исполнить стандартным source/autoscr на этой прошивке нельзя. Рабочий механизм — UART helper или manual commands.

Boot Kit 0.7 ZIP SHA-256:
ad46327d0b294654b3a79756f5ad0ee9b0665502f3fe583053aae068465d7c5a

USB-ROOT/H3531.IMG
size 6230080
SHA-256 4d8e46e45a1f9a350817cb1479d3e8777e759c906dae13888f354d77e7594bc3

USB-ROOT/zImage.img
size 2406872
SHA-256 f8d4f8d908a0211734c874816920db5b3c05baeaf89a2aa960ce17e8394ae9fa

[IMPORTANT] Этот H3531.IMG был собран до latest Pong static-background commit 8090bf3. Boot Kit как загрузчик проверен и закрыт, но позже RAMDisk следует пересобрать, чтобы latest Pong fix фактически оказался внутри образа.

# 44. U-Boot: актуальные возможности и safe boot recipe

[PROVEN] Команда help на физической плате показала boot/bootd/bootm, fatinfo/fatload/fatls, go, run, setenv, saveenv, usb/usbboot и другие vendor commands. source/autoscr отсутствуют.

Текущая безопасная ручная USB-загрузка с постоянным именем RAMDisk H3531.IMG:

usb start
fatload usb 0:1 0x82000000 zImage.img
fatload usb 0:1 0x83000000 H3531.IMG
setenv initrd_high 0xffffffff
setenv bootargs mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rootfstype=cramfs ro mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
bootm 0x82000000 0x83000000

НЕ использовать saveenv. Не писать experimental image в SPI. Не менять mem=130M на 512M без полного пересмотра MMZ/memory map.

# 45. Активная сторонняя программа: порт FBZX ZX Spectrum emulator

Цель следующего этапа — доказать запуск настоящей сторонней Linux/SDL программы, а не ещё одного project-owned demo. Выбран FBZX 3.1.0 (ZX Spectrum emulator). Первый board test — без sound.

Repository: https://github.com/irman100/H3531
Work branch: feature/fbzx-h3531-realwork
Branch HEAD: 2d8a2d8d25634735d397134755d3c64950072d94
Commit: fix(fbzx): add SDL include parent for legacy headers

Intended pinned upstream FBZX revision:
981d48272e1cd04ce258e1060fd9574dd6bb4a60

Latest CI run:
34484813958
H3531 FBZX Spectrum cross-build
result: FAILURE

CI step «Build static SDL 1.2 with H3531 backend» — SUCCESS.

CI step «Build FBZX 3.1.0 for H3531» — FAILURE.

Always-upload artifact H3531-FBZX-0.1 получился около 339 bytes; это не рабочий emulator binary.

build-h3531.sh уже использует arm-linux-musleabi-g++, ARMv7 soft-float, static/non-PIE, выключает desktop PulseAudio/ALSA для первого теста и добавляет parent SDL include path для старого #include <SDL/SDL.h>.

Workflow сейчас передаёт FBZX_REF=3.1.0, хотя build script default содержит exact pinned commit; при продолжении следует нормализовать на exact commit.

Следующий инженерный цикл:

получить точный compiler/linker error из run 34484813958;

исправить минимальную несовместимость и повторять CI столько раз, сколько потребуется;

не менять SDL без доказательства, что отсутствует именно SDL facility;

получить реальный ARM ELF fbzx.APP, проверить file/readelf/SHA-256;

на плате проверить Spectrum screen, USB keyboard и clean exit обратно в Monitor через session supervisor.

# 46. Handoff для нового чата: что открыть и что сказать

Sole source of truth: https://github.com/irman100/H3531

Актуальный текстовый handoff в репозитории: https://github.com/irman100/H3531/blob/main/docs/CHAT_HANDOFF.md

Перед работой в новом чате нужно открыть как минимум:

README.md

docs/CHAT_HANDOFF.md

docs/releases/0.6.1.md

ports/sdl12/SDL_nullvideo.c + SDL_nullvideo.h + SDL_nullevents.c

feature/fbzx-h3531-realwork: ports/fbzx/build-h3531.sh и .github/workflows/h3531-fbzx-build.yml

Готовый стартовый prompt для новой сессии:

Продолжаем проект H3531 Home Computer. Единственный source of truth — https://github.com/irman100/H3531 .
Сначала прочитай README.md и docs/CHAT_HANDOFF.md. HuDu для H3531 не использовать.
Плата AHB70XXT16-3531 V2.01 / HiSilicon Hi3531, Linux 3.0.8, ARMv7 soft-float, fixed 1280x720 ARGB1555.
Никогда не использовать saveenv и не прошивать экспериментальные RAMDisk в SPI.
Boot Kit 0.7 с auto-intercept U-Boot и полноценным UART terminal физически подтверждён и завершён.
Immediate task: продолжить feature/fbzx-h3531-realwork. Посмотри failed Actions run 34484813958, найди точную причину падения FBZX build, исправляй и повторяй CI до получения проверенного fbzx.APP.
Не предполагай, что проблема в SDL: static H3531 SDL 1.2 step уже проходит. Сохраняй exec-based exclusive graphical app lifecycle.

# 47. Очередь следующих задач после FBZX

После успешного FBZX board test пересобрать актуальный 0.6.1 RAMDisk с Pong commit 8090bf3 внутри.

Физически перепроверить F9/PADDLE: old paddle не должен оставлять cyan trail.

Физически перепроверить F10/PONG: center dashed line, score и border должны восстанавливаться после moving sprites.

Если оба теста проходят — зафиксировать сильную known-good контрольную точку.

Следующие сторонние кандидаты: GNUBoy (Game Boy/GBC), затем InfoNES/NES.

Более поздние направления: audio, SATA SSD rootfs, дальнейшая минимизация vendor modules.

КОНЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ VERSION 3.0